🌦

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

REMOTA

MANUAL DE USUARIO

Guía para la instalación, operación y cuidado del equipo

Versión 1.0 • 2025

# 1. Bienvenida

Gracias por contar con esta Estación Meteorológica Remota. Este equipo ha sido diseñado para medir y transmitir automáticamente las condiciones climáticas del lugar donde lo instale, sin que usted tenga que hacer nada una vez que esté en funcionamiento.

Este manual le explicará, en lenguaje sencillo, qué hace cada parte del equipo, cómo instalarlo correctamente, qué significan las señales que puede ver y qué hacer si algo no funciona bien.

No necesita tener conocimientos técnicos. Lea el manual de principio a fin antes de encender el dispositivo por primera vez.

# 2. Qué hace este equipo?

La estación meteorológica es un dispositivo electrónico compacto que, una vez instalado en el exterior, realiza tres tareas de forma continua y automática:

- Mide la temperatura del ambiente, la humedad relativa del aire y la presión atmosférica.

- Registra su posición geográfica exacta (latitud y longitud) usando señales de satélite GPS.

- Envía toda esa información por radio (sin necesidad de internet ni cables) cada 5 segundos a una unidad receptora que puede estar a varios kilómetros de distancia.

📡 ¿Por qué es útil?

Ideal para zonas rurales, montañas, campos agrícolas o cualquier lugar donde no haya conexión a internet.

Los datos llegan automáticamente sin que usted tenga que acercarse al equipo.

Puede instalar varias estaciones en distintos puntos y recibir todo desde un solo lugar.

# 3. Componentes del equipo

El equipo consta de cuatro partes principales. Es importante que las identifique antes de la instalación:

| # | Componente | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Microprocesador (ESP32) | El "cerebro" del equipo. Coordina todos los demás componentes y toma las decisiones. |
| 2 | Sensor climático (BME280) | Pequeño sensor que mide temperatura, humedad y presión. Se ve como un chip diminuto en la placa. |
| 3 | Módulo GPS (NEO-6M) | Recibe señales de satélite para saber exactamente dónde está el equipo. Necesita cielo despejado. |
| 4 | Radio LoRa (RYLR498) | Antena de comunicación que envía los datos por radiofrecuencia. Puede alcanzar varios kilómetros. |

⚠ Importante sobre el sensor climático

El sensor BME280 es muy preciso pero también muy sensible.

No lo toque con los dedos ni lo exponga a chorros directos de agua.

Debe tener ventilación natural, pero protegido de la lluvia y el sol directo.

# 4.  Antes de instalar — Lista de verificación

Antes de llevar el equipo al sitio de instalación, asegúrese de tener lo siguiente:

| Fuente de alimentación | El equipo funciona a 3.3 voltios. Utilice únicamente el adaptador o batería indicado por el fabricante. |
| --- | --- |
| Señal GPS | El módulo GPS necesita tener el cielo despejado para recibir señal de satélite. En interiores no funcionará. |
| Unidad receptora | Debe tener encendida y configurada la unidad receptora antes de activar la estación. |
| Herramientas | Soporte de montaje, tornillos y una caja de protección resistente a la intemperie (IP65 o superior). |
| Cable de alimentación | Debe llegar sin cortes ni empalmes hasta el equipo. Use cable para uso en exteriores. |

# 5.  Guía de instalación paso a paso

## 5.1 Elija el lugar correcto

El lugar ideal cumple con todas estas condiciones:

- Cielo despejado en al menos el 60% del horizonte (para el GPS).

- No hay paredes de concreto, metal o rocas muy cerca de la antena de radio.

- Está protegido de inundaciones (instale el equipo al menos 50 cm sobre el suelo).

- Recibe sombra natural o artificial para no sobrecalentar el sensor climático.

- Tiene acceso a la fuente de energía sin cables en tensión.

🚫 Lugares que debe EVITAR

Bajo árboles muy frondosos (bloquean la señal GPS).

Junto a motores, antenas de televisión o equipos eléctricos (generan interferencia).

Zonas que se inunden o acumulen agua.

Superficies de metal sin aislamiento (pueden causar cortocircuitos).

## 5.2 Montaje físico

- Fije el soporte de montaje en la superficie elegida con los tornillos adecuados.

- Coloque el equipo dentro de la caja de protección contra intemperie antes de fijarlo al soporte.

- Oriente la antena de radio de forma vertical, apuntando hacia arriba.

- Deje la parte del GPS (la pieza más pequeña, cuadrada) expuesta hacia el cielo o junto a una ventana abierta de la caja.

- Asegúrese de que todas las tapas y sellos de la caja queden bien cerrados.

## 5.3 Conexión de energía

- Conecte el cable de alimentación al equipo dentro de la caja, antes de cerrarla.

- Lleve el cable hacia la fuente de energía por una ruta protegida (tubo conduit o canaleta).

- Conecte a la fuente de energía.

- Espere 30 segundos antes de verificar el funcionamiento.

⚡ Precaución eléctrica

Nunca conecte el equipo a corriente alterna (tomacorriente de casa). Solo funciona con la fuente indicada.

Si usa batería solar, asegúrese de que el regulador de carga sea compatible.

En caso de tormenta eléctrica, se recomienda desconectar el equipo como medida preventiva.

# 6.  Primer encendido y verificación

Al conectar la energía, el equipo inicia automáticamente. No tiene botón de encendido. El proceso de arranque normal es:

| 0 – 5 segundos | El equipo se pone en marcha internamente. No haga nada. |
| --- | --- |
| 5 – 60 segundos | El módulo GPS busca satélites. Durante este tiempo los datos de ubicación serán inválidos (normal). |
| 1 – 5 minutos | El GPS obtiene señal. A partir de aquí el equipo transmite datos completos cada 5 segundos. |
| Más de 10 minutos sin GPS | Si el GPS no obtiene señal, revise que tenga cielo despejado. Ver sección 8. |

## 6.1 ¿Cómo sé que está funcionando?

En la unidad receptora comenzará a recibir mensajes con el siguiente formato:

T:24.50, H:62.30, P:1013.25, Lat:20.6597, Lng:-103.3496, GPS:1

Cada parte del mensaje significa:

| T: | Temperatura en grados Celsius (°C) |
| --- | --- |
| H: | Humedad relativa del aire en porcentaje (%) |
| P: | Presión atmosférica en milibares (hPa) |
| Lat: | Latitud geográfica (coordenada norte-sur) |
| Lng: | Longitud geográfica (coordenada este-oeste) |
| GPS:1 | El GPS tiene señal válida. Si aparece GPS:0, aún no tiene señal. |

✅ Cuando GPS:0 es normal

Durante los primeros minutos después de encender el equipo, GPS:0 es completamente normal.

También puede aparecer GPS:0 si el equipo está en un lugar con poca visión del cielo.

Los datos de temperatura, humedad y presión siguen siendo válidos aunque GPS:0 aparezca.

# 7. Mantenimiento preventivo

El equipo no requiere ajustes ni configuración por parte del usuario. Sin embargo, un mantenimiento sencillo prolongará su vida útil considerablemente:

| Cada 2 semanas | Limpie el exterior de la caja con un paño húmedo. No use disolventes. |
| --- | --- |
| Cada mes | Revise que los sellos de la caja estén intactos y sin grietas. |
| Cada 3 meses | Verifique que los tornillos del soporte estén bien apretados. |
| Cada 6 meses | Si usa batería, mida su voltaje y cámbiela si está por debajo del mínimo indicado. |
| Después de tormentas | Revise que no haya agua dentro de la caja ni daños visibles en los cables. |

🚫 Lo que NUNCA debe hacer

Abrir la caja mientras el equipo está conectado a la energía.

Mojar directamente los componentes electrónicos.

Intentar reparar o soldar piezas internas sin orientación técnica.

Cubrir la antena de radio con objetos metálicos.

# 8.  Solución de problemas frecuentes

| ¿Qué pasa? | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| No llegan datos al receptor | El equipo no está encendido o la distancia es demasiado grande | Verifique la alimentación. Acerque la antena receptora. Compruebe que no haya obstáculos metálicos entre ambas unidades. |
| GPS:0 permanente (más de 15 min) | Poca visibilidad del cielo. El equipo está bajo techo. | Reubique el módulo GPS en un lugar con cielo abierto. Espere 5 minutos más después de mover. |
| Temperatura parece incorrecta | El sensor está expuesto al sol directo o cerca de una fuente de calor | Proteja el sensor del sol con una pantalla de radiación. Aléjelo de motores y superficies calientes. |
| Los datos se detienen y no llegan | Falla de energía o reinicio del equipo | Revise la fuente de energía. El equipo reinicia solo al recuperar la energía, espere 2 minutos. |
| Presión con valores extraños | Cambio climático brusco o sensor con humedad interna | Es normal durante tormentas. Si persiste, contacte al servicio técnico. |
| La antena de radio está doblada o rota | Daño físico por viento o impacto | No use el equipo con la antena dañada. Contacte al servicio técnico para reposición. |

# 9.  Especificaciones de referencia rápida

| Voltaje de alimentación | 3.3 V DC (solo con la fuente indicada) |
| --- | --- |
| Rango de temperatura medible | -40 °C a +85 °C |
| Rango de humedad medible | 0% a 100% HR |
| Rango de presión medible | 300 hPa a 1100 hPa |
| Frecuencia de transmisión | Cada 5 segundos |
| Protocolo de radio | LoRa 868/915 MHz (según región) |
| Alcance de radio (campo abierto) | Hasta 3 km aproximadamente |
| Temperatura de operación del equipo | -20 °C a +70 °C |
| Nivel de protección de la caja | IP65 recomendado (resistente a lluvia) |
| Consumo de energía aproximado | Menos de 500 mA en operación normal |

# 10. Glosario de términos

Si se encuentra con alguno de estos términos en la pantalla receptora o en este manual:

| GPS | Sistema de Posicionamiento Global. Red de satélites que permite conocer la ubicación exacta. |
| --- | --- |
| LoRa | Tecnología de radio de largo alcance y bajo consumo. Permite enviar datos sin internet. |
| Latitud / Longitud | Coordenadas que indican la posición en el mapa. Similar a las coordenadas de Google Maps. |
| hPa / mbar | Hectopascales o milibares. Unidad de medida de la presión atmosférica. |
| °C | Grados Celsius. Unidad de temperatura estándar en México y la mayor parte del mundo. |
| % HR | Porcentaje de Humedad Relativa. Indica cuánta humedad hay en el aire (0% = seco, 100% = saturado). |
| IP65 | Nivel de protección contra polvo y agua. Suficiente para uso en exteriores con lluvia. |

# 11. Contacto y soporte técnico

Si después de revisar este manual el problema persiste, comuníquese con el equipo técnico responsable del proyecto. Al contactarlos, tenga lista la siguiente información:

- Descripción del problema con el mayor detalle posible.

- ¿Cuándo ocurrió por primera vez?

- ¿El equipo estuvo expuesto a condiciones inusuales? (tormenta, inundación, golpe)

- ¿El mensaje de datos que llega al receptor muestra algún valor extraño? (indique cuál)

📞 Recuerde

No intente abrir ni reparar el equipo por su cuenta, ya que esto puede dañar el sistema.

Documente cualquier anomalía con fotografías antes de reportarla.

El equipo está diseñado para funcionar de manera autónoma durante largos periodos. Si algo falla, generalmente se trata de la fuente de energía o la ubicación del GPS.

Estación Meteorológica Remota •  Manual de Usuario v1.0 •  2025